ICS 65.020.01…

CCS  B 04…

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

土豆泥粉

Mashed Potato flour

（本稿完成日期2020年11月06日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由农业农村部农产品营养标准专家委员会提出并归口。

本文件起草单位：农业农村部食物与营养发展研究所、张家口弘基农业科技开发有限责任公司等。

本文件主要起草人：孙君茂、张海、王秀丽、封明文等。

土豆泥粉

# 范围

本标准规定了土豆泥粉的产品分类、技术要求、食品添加剂、生产加工过程要求、试验方法、检验规则、产品的标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以马铃薯雪花全粉或马铃薯颗粒全粉为原料，根据土豆泥所需风味添加或不添加植脂末、食用盐、白砂糖、麦芽糊精 、乳粉、白胡椒、黑胡椒、辣椒粉、味精、芝士粉、咖喱粉，食品添加剂单、双硬脂酸甘油酯、食用香精，经选料、配料、混合、微波杀菌、计量包装等工艺制成的冲调性食品。

# 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191包装储运图示标志

GB 317白砂糖

GB 1986食品添加剂单、双硬脂酸甘油酯

GB 2760食品安全国家标准食品添加剂使用标准

GB 4789.2食品安全国家标准食品微生物学检验  菌落总数测定

GB 4789.3食品卫生微生物检验  大肠菌群测定

GB 4789.15  食品安全国家标准  食品微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB 4789.4食品安全国家标准食品微生物学检验  沙门氏菌检验

GB 4789.5食品安全国家标准食品微生物学检验  志贺氏菌检验

GB 4789.10食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 5009.3食品安全国家标准食品中水分的测定

GB 5009.4 食品安全国家标准食品中灰分的测定方法

GB/T 5009. 11食品中总砷及无机砷的测定方法

GB 5009. 12食品安全国家标准食品中铅的测定

GB 5461食用盐

GB/T 6388运输包装收发货标志

GB 7718食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 7900 白胡椒

GB/T 7901黑胡椒

GB/T 8967 味精

GB 14881食品企业通用卫生规范

GB 19644 食品安全国家标准  乳粉

GB/T 20884麦芽糊精

GB/T 22266 咖喱

GB/T 23183辣椒粉

GB 28050食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

QB/T 1505食用香精

JJF 1070定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局第75号令（2005)《定量包装商品计量监督管理办法》（网址： http://mvw. aqsiq. gov. cn)

# 术语和定义

土豆泥粉是由马铃薯全粉经过复配加调味形成的粉。

# 产品分类

产品根据口味不同，分为原味土豆泥粉、奶香味土豆泥粉、黑胡椒味土豆泥粉、香辣味土豆泥粉、 咖喱味土豆泥粉、芝士味土豆泥粉、黄油味土豆泥粉。

# 技术要求

5.1原料要求

5.1.1  马铃薯雪花全粉、马铃薯颗粒全粉：应符合SB/T 10752标准的规定。

5.2配料要求

5.2.1乳粉：应符合GB19644的规定。

5.2.2食用盐：应符合GB 5461的规定。

5.2.3 白砂糖：应符合GB 317的规定。

5.2.4麦芽糊精：应符合GB/T  20884的规定，

5.2.5辣椒粉：应符合GB/T  23183的规定。

5.2.6白胡椒：应符合GB/T  7900的规定。

5.2.7黑胡椒：应符合GB/T  7901的规定。

5.2.8味精：应符合GB/T  8967的规定。

5.2.9咖喱：应符合GB/T  22266的规定。

5.2.10植脂末、芝士粉等应符合相关标准的要求。

5.3食品添加剂

食品添加剂单、双硬脂酸甘油酯、食用香精的使用应符合GB 2760的规定，其质量指标应分别符合GB 1986、QB/T  1505的规定 。

5.4感官要求

感官要求应符合下表的规定。

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 呈乳白色或与所加的辅料混合后特有的色泽，色泽均匀。 |
| 滋味、气味 | 具有马铃薯全粉与所加调味料混合后特有的滋气味，无异味。 |
| 组织状态 | 呈粉状或颗粒状，无结团，无肉眼可见外来杂质。 |
| 冲调性 | 按1:5 (土豆泥粉：水）比例调制成的土豆泥应该结构良好，富有弹性，小稀不粘 |

5.5  理化指标

理化指标应符合下表的规定。

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 水分，% ； ≤ | 6.0 |
| 灰分，% ≤ | 8.0 |
| 总砷（以As计），mg/kg ≤ | 0.5 |
| 铅（以Pb计），mg/kg ≤ | 1.0 |

5.6 卫生指标

5.6.1总砷、铅应符合GB2713 的规定。

5.6.2二氧化硫残留量应符合GB2760的规定。

5.6.3微生物指标菌落总数、大肠菌群、霉菌和致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌）

应符合中华人民共和国国内贸易行业标准SB/T 10752-2012规定。

5.6.4农药残留应符合GB 2763的规定。

5.7净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

# 生产加工过程要求

生产加工过程应符合GB 14881的规定。

# 试验方法

7.1感官要求检验：

7.1.1   色泽、滋味、气味、组织状态：取适量样品置于白色洁净的瓷盘中，在自然光线条件下，目测其色泽、形态和杂质，鼻嗅其气味，品尝其滋味。

7.1.2    冲调性：取30克土豆泥粉至于烧杯中，加入68℃的热水150毫升，边加边搅拌，静置30秒后， 嗅其气味，品尝其滋味。

7.2理化指标

7.2.1  水分：按 GB 5009. 3 规定的方法测定。：

7.2.2灰分：按GB 5009. 4规定的方法测定。

7.2.3总砷：按GB/T 5009. 11规定的方法测定。

7.2.4  铅：按 GB 5009. 12 规定的方法测定。

7.3微生物指标

7.3.1菌落总数：按GB 4789. 2规定的方法测定。

7.3.2 大肠菌群:  按 GB/T 47.89. 3 检验.规定的方法测定。

7.3.3 霉菌 酵母菌 按 GB/T 47.89. 15 检验规定的方法测定。

7. 3. 4致病菌：沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌分别按GB 4789. 4、GB 4789. 5、GB 4789. 10 规定的方法执行。

7.3.5二氧化硫残留量；按GB/T 5009.34 规定的方法测定。

7.3.6农药残留：按有关标准规定的方法执行。

7.4净含量检验

按照JJF 1070规定的方法测定。

# 检验规则

8.1  组批

同一批原料、同一配料、同一班次、同一生产日期、同一生产线生产的包装完好的同一品种、同一规格的产品为一批。

8.2抽样

从同一批次产品中随机抽取样品，按照GB/T 2828.1的方法执行。

8.3出厂检验

每批产品应按照本标准进行出厂检验，检验合格后方可出厂。出厂检验项目包括感官要求、水分、灰分；卫生指标中的菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌；标签、标志、包装和净含量。

8.4型式检验

型式检验项目为本标准技术要求中的5.4-5.7的全部项目，以及标签。

产品在正常生产时每年不少于2次型式检验，有下列情况之一时亦应及时进行型式检验：

（1）新产品投产时。

（2）主要原料、配方、关键工艺发生较大变化，可能影响产品质量时。

（3）停产6个月以上恢复生产时。

（4）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

（5）食品安全监督机构提出检验要求时。

对产品进行型式检验时，应对本标准技术要求中的全部规定进行检验。

8.5判定规则

产品经检验，所检项目均符合本标准规定，判为合格品；检验结果中如有一项以上（含一项）不符合本标准规定，可重新自同批产品中随机抽取两倍量样品进行复检，以复检结果为准，若仍有一项指标不符合本标准规定，则判该批产品为不合格品；微生物指标有一项不符合本标准规定，即判该批产品为不合格品，微生物指标不得复检。

# 标志、包装、运输、贮存、保质期

9.1标志

9. 1. 1产品标签应符合GB 7718、GB 28050的规定。

9. 1.2产品外包装箱应标明产品名称、制造者的名称和地址、净重和数量，渉及到的包装储运图示标志和收发货标志应分别符合GB/T 191、GB/T 6388的规定。

9.2 包装

9.2.1包装材料应符合食品安全标准的相关规定。

9.2.2产品应封装严密，不得有破损现象。

9.2.3包装箱应牢固，胶封、捆扎结实。

9.3运输

9.3.1运输工具必须清洁、卫生，产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输。

9.3.2搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

9.3.3运输过程中不得曝晒、雨淋、受潮。

9.4贮存

9.4.1产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。

9.4.2产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中；严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源；包装箱底部必须垫有100mm以上的材料

9.5保质期:

产品保质期最长不超过24个月。

_________________________________